附件3

沈阳市重污染天气应急工业企业限产措施表
	序号
	行政区划
	单位名称
	企业类别
	级别
	预警措施
	减排效果
	备注

	1
	沈河区
	沈阳新北热电有限责任公司
	热电联产企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保发电锅炉二氧化硫小于100mg/m3，氮氧化物小于130mg/m3，热水锅炉二氧化硫小于200mg/m3。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保发电锅炉二氧化硫小于100mg/ m3，氮氧化物小于130mg/m3，热水锅炉二氧化硫小于200mg/m3。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保发电锅炉二氧化硫小于50mg/m3，氮氧化物小于100mg/m3，热水锅炉二氧化硫小于100mg/m3。
	

	2
	大东区
	沈阳华润热电有限公司
	热电联产企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保发电锅炉二氧化硫小于45mg/m3，氮氧化物小于150mg/m3，粉尘小于15mg/m3。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保发电锅炉二氧化硫小于40mg/m3，氮氧化物小于140mg/m3，粉尘小于15mg/m3。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保发电锅炉二氧化硫小于35mg/m3，氮氧化物小于120mg/m3，粉尘小于15mg/m3。
	

	3
	沈北
新区
	吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司沈北分公司
	水泥生产企业
	三级
	水泥粉磨系统、原材料运输系统停止运行。
	减少污染物排放100%
	

	
	
	
	
	二级
	水泥粉磨系统、原材料运输系统停止运行。
	减少污染物排放100%
	

	
	
	
	
	一级
	水泥粉磨系统、原材料运输系统停止运行。
	减少污染物排放100%
	

	4
	沈北
新区
	沈阳抗生素厂
	热电联产企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.用防尘网覆盖煤场灰库；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保粉尘小于20mg/m3，二氧化硫削减5%，氮氧化物削减30%。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.用防尘网覆盖煤场灰库；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保粉尘小于20mg/m3，二氧化硫削减10%，氮氧化物削减35%。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.用防尘网覆盖煤场灰库；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保粉尘小于20mg/m3，二氧化硫削减15%，氮氧化物削减35%。
	

	5
	沈北
新区
	希杰（沈阳）生物科技有限公司
	饲料加工企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.化学法多段喷淋塔持续运行去除异味；
3.按生产计划调整锅炉运行负荷。
	24小时后，玉米加工量减少20%，锅炉负荷减少20%，赖氨酸生产量减少20%。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.化学法多段喷淋塔持续运行去除异味；
3.按生产计划调整锅炉运行负荷。
	24小时后，玉米加工量减少30%，锅炉负荷减少30%，赖氨酸生产量减少30%。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.化学法多段喷淋塔持续运行去除异味；
3.按生产计划调整锅炉运行负荷。
	24小时后，玉米加工量减少50%，锅炉负荷减少50%，赖氨酸生产量减少50%。
	

	6
	沈北
新区
	沈阳芭田希杰生态科技有限公司
	饲料加工企业
	三级
	本厂共三条生产线，缓冲10小时后，停止一条生产线。
	目前已全厂停产
	目前已全厂停产

	
	
	
	
	二级
	本厂共三条生产线，缓冲10小时后，停止二条生产线。
	
	

	
	
	
	
	一级
	本厂共三条生产线，缓冲10小时后，全部停产。
	
	

	7
	苏家
屯区
	沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司
	热电联产企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行；
	确保二氧化硫小于35mg/m3，氮氧化物小于50mg/m3，粉尘小于10mg/m3。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行；
	确保二氧化硫小于35mg/m3，氮氧化物小于50mg/m3，粉尘小于10mg/m3。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行；
	确保二氧化硫小于35mg/m3，氮氧化物小于50mg/m3，粉尘小于10mg/m3。
	

	8
	苏家
屯区
	沈阳山水工源水泥有限公司
	水泥生产企业
	三级
	在启动二、三级应急响应时2台水泥磨停产14小时。实际减少生产时间10小时，减少水泥生产量2960t，日污染物排放量减少28.44 kg，即减少污染物排放30.99%。
	减少污染物排放31%，减少水泥产量2960t。
	

	
	
	
	
	二级
	在启动二、三级应急响应时2台水泥磨停产14小时。实际减少生产时间10小时，减少水泥生产量2960t，日污染物排放量减少28.44 kg，即减少污染物排放30.99%。
	减少污染物排放31%，减少水泥产量2960t。
	

	
	
	
	
	一级
	熟料、辅料上料分别减少6小时，减少上料量分别为2400t、960t，污染物排放量减少9.22kg；2台水泥磨停产17小时。实际减少生产时间13小时，减少水泥生产量3848t。污染物排放量减少36.98kg，日减少污染物排放46.2 kg，减排比例为50.34%。
	减少污染物排放50%，减少水泥产量3848t。
	

	9
	苏家
屯区
	沈阳冀东水泥有限公司
	水泥生产企业
	三级
	1.烘干生产线及1条水泥生产线均停止生产，公司内部路面及厂区外制定洒水路段按照要求洒水抑尘。
2.减少污染物排放量，烟尘排放量为0.016t/d，工业粉尘排放量为0.053t/d，整个停产过程一般在20分钟内完成。
	烟尘排放量为0.016t/d，工业粉尘排放量为0.053t/d。
	

	
	
	
	
	二级
	1.烘干生产线及1条水泥生产线均停止生产，公司内部路面及厂区外制定洒水路段按照要求洒水抑尘。
2.减少污染物排放量，烟尘排放量为0.032t/d，工业粉尘排放量为0.106t/d，整个停产过程一般在30分钟内完成。
	烟尘排放量为0.032t/d，工业粉尘排放量为0.106t/d。
	

	
	
	
	
	一级
	1.烘干生产线及2条水泥生产线全天停止生产，停止各种物料进厂，公司内部路面及厂区外制定洒水路段按照要求洒水抑尘。
2.减少污染物排放量，烟尘排放量为0.032t/d，工业粉尘排放量为0.212t/d，整个停产过程一般在30分钟内完成。
	烟尘排放量为0.032t/d，工业粉尘排放量为0.212t/d。
	

	10
	铁西区
	沈阳橡胶研究设计院有限公司
	化工企业
	三级
	原有两台燃煤锅炉均已拆除。
	
	已改燃气锅炉

	
	
	
	
	二级
	原有两台燃煤锅炉均已拆除。
	
	

	
	
	
	
	一级
	原有两台燃煤锅炉均已拆除。
	
	

	11
	铁西区
	沈阳石蜡化工有限公司
	化工企业
	三级
	1.对各项环保监测设施做好日常维护，确保稳定运行；
2.确保4台水煤浆锅炉最低状态运行。
	确保污染物达标排放，烟尘20mg/m³，二氧化硫和氮氧化物200mg/m³。
	

	
	
	
	
	二级
	1.对各项环保监测设施做好日常维护，确保稳定运行；
2.确保4台水煤浆锅炉最低状态运行。
	确保污染物达标排放，烟尘20mg/m³，二氧化硫和氮氧化物200mg/m³。
	

	
	
	
	
	一级
	1.对各项环保监测设施做好日常维护，确保稳定运行；
2.确保4台水煤浆锅炉最低状态运行。
	确保污染物达标排放，烟尘20mg/m³，二氧化硫和氮氧化物200mg/m³。
	

	12
	铁西区
	沈阳炼焦煤气有限公司
	化工企业
	三级
	1.确保各级环保设备正常运行；
2.控制配合煤硫分；
3.延长结焦时间。
	已关停
	已关停

	
	
	
	
	二级
	1.确保各级环保设备正常运行；
2.控制配合煤硫分；
3.延长结焦时间。
	
	

	
	
	
	
	一级
	1.确保各级环保设备正常运行；
2.控制配合煤硫分；
3.延长结焦时间。
	
	

	13
	铁西区
	国电沈阳热电有限公司
	热电联产企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保污染物达标排放，烟尘20mg/m³，二氧化硫和氮氧化物200mg/m³。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保污染物达标排放，烟尘20mg/m³，二氧化硫和氮氧化物200mg/m³。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保污染物达标排放，烟尘20mg/m³，二氧化硫和氮氧化物200mg/m³。
	

	14
	铁西区
	沈阳铸锻工业有限公司
	铸造企业
	三级
	1.确保环保设施稳定运行；
2.全天减少电炉冶炼1炉；
3.夜间减少电炉冶炼2炉。
	减少粉尘、氮氧化物排放20%。
	

	
	
	
	
	二级
	1.确保环保设施稳定运行；
2.全天减少电炉冶炼2炉；
3.夜间减少电炉冶炼4炉。
	减少粉尘、氮氧化物排放30%。
	

	
	
	
	
	一级
	1.确保环保设施稳定运行；
2.全天减少电炉冶炼3炉；
3.夜间减少电炉冶炼6炉。
	减少粉尘、氮氧化物排放50%。
	

	15
	铁西区
	沈阳经济技术开发区热电有限公司
	热电联产企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保烟尘30mg/m3，二氧化硫和氮氧化物200mg/m3。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保烟尘30mg/m3，二氧化硫和氮氧化物200mg/m3。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场灰库等安排专人24小时巡查；
3.在保证供暖情况下，最低负荷运行。
	确保烟尘30mg/m3，二氧化硫和氮氧化物200mg/m3。
	

	16
	铁西区
	东北制药集团股份有限公司（铁西区北二西路重工北街37号）
	制药企业
	三级
	1.对煤场、渣场加大扬尘控制力度；
2.301分公司（北三路锅炉房)加大碱投放量，提高治理污染设施运行效率；
3.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业。
	缓冲6小时后，限产或停产20%，减少污染排放20%。
	因东药集团产品品种较多，且均为较长时间连续反应，无法测算具体产品减产数额。

	
	
	
	
	二级
	1.对煤场、渣场加大扬尘控制力度；
2.301分公司（北三路锅炉房)加大碱投放量，提高治理污染设施运行效率；
3.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业；
4.305分公司加强污水处理装置运行管理。
	缓冲6小时后，限产或停产30%，减少污染排放30%。
	

	
	
	
	
	一级
	1.对煤场、渣场加大扬尘控制力度；
2.301分公司（北三路锅炉房)加大碱投放量，提高治理污染设施运行效率；
3.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业；
4.305分公司加强污水处理装置运行管理。
	缓冲6小时后，限产或停产50%，减少污染排放50%。
	

	17
	铁西区
	东北制药集团股份有限公司（经济技术开发区细河九北街沈西六东路29号）
	
	三级
	1.对道路、固体堆场加大扬尘控制力度；
2.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业。
	减少溶媒回收工艺尾气排放，限产或停产20%；
	

	
	
	
	
	二级
	1.对道路、固体堆场加大扬尘控制力度；
2.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业。
	减少溶媒回收工艺尾气排放，限产或停产30%；
	

	
	
	
	
	一级
	1.对道路、固体堆场加大扬尘控制力度；
2.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业。
	减少溶媒回收工艺尾气排放，限产或停产50%；
	

	18
	铁西区
	东北制药集团股份有限公司（经济技术开发区昆明湖街8号）
	
	三级
	1.对煤场、渣场加大扬尘控制力度；
2.301分公司（张士锅炉房)加大碱投放量，提高治理污染设施运行效率；
3.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业。
	缓冲6小时后，限产或停产20%，减少污染排放20%。
	

	
	
	
	
	二级
	1.对煤场、渣场加大扬尘控制力度；
2.301分公司（张士锅炉房)加大碱投放量，提高治理污染设施运行效率；
3.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业。
	缓冲6小时后，限产或停产30%，减少污染排放30%。
	

	
	
	
	
	一级
	1.对煤场、渣场加大扬尘控制力度；
2.301分公司（张士锅炉房)加大碱投放量，提高治理污染设施运行效率；
3.缓冲1小时后，溶媒回收岗位停止回收作业。
	缓冲6小时后，限产或停产50%，减少污染排放50%。
	

	19
	铁西区
	沈阳热电厂
	热电联产企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.用防尘网覆盖煤场灰库；
3.在确保供暖的前提下，最低负荷运行。
	确保烟尘20mg/m3、二氧化硫达200mg/m3，氮氧化物小于100mg/m3。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.用防尘网覆盖煤场灰库；
3.在确保供暖的前提下，最低负荷运行。
	确保烟尘20mg/m3、二氧化硫达200mg/m3，氮氧化物小于80mg/m3。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.用防尘网覆盖煤场灰库；
3.在确保供暖的前提下，最低负荷运行。
	确保烟尘20mg/m3、二氧化硫达200mg/m3，氮氧化物小于70mg/m3。
	

	20
	铁西区
	沈阳和平轮胎子午线制造有限公司
	轮胎制造企业
	三级
	1.保证除尘、脱硫设施稳定运行；
2.锅炉增加脱硫剂使用量30%;
	调整生产计划反应时间6-8小时后，降低产量20%。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证除尘、脱硫设施稳定运行；
2.锅炉增加脱硫剂使用量50%;
	调整生产计划反应时间6-8小时后，降低产量30%。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证除尘、脱硫设施稳定运行；
2.锅炉增加脱硫剂使用量100%;
	调整生产计划反应时间6-8小时后，降低产量80%。
	

	21
	铁西区
	米其林沈阳轮胎有限公司
	轮胎制造企业
	三级
	1.保证除尘设施及RTO稳定运行；
2.减少大胎生产线汽油使用量50%;
3.修胎岗位,磨断面岗位及打磨岗位夜间停止工作密炼生产线调整生产计划，反应时间6-8小时,停止废品车间(133)开炼机、硫化机。
	调整生产计划反应时间6-8小时后，分别降低颗粒物排放20%和非甲烷总烃排放20%。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证除尘设施及RTO稳定运行；
2.减少大胎生产线汽油使用量50%；
3.停止开炼机、硫化机、2台VCS及打磨岗位工作。
	调整生产计划反应时间6-8小时后，分别降低颗粒物排放35%和非甲烷总烃排放25%。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证除尘设施及RTO稳定运行；
2.减少大胎生产线汽油使用量50%;
3.停止开炼机、硫化机及打磨岗位工作；
4.关闭密炼生产线12小时。
	调整生产计划反应时间6-8小时后，分别降低颗粒物排放80%和非甲烷总烃排放50%。
	

	22
	铁西区
	普利司通（沈阳）轮胎有限公司
	轮胎制造企业
	三级
	1.向公司管理层通报预警信息；
2.设备部保证燃气锅炉稳定正常运行，烟尘、二氧化硫、氮氧化物达标排放；
3.生产车间（炼胶、内涂）确保环保除尘设施正常运行，达标排放；
4.密炼车间BB2、BB4机台停止生产；
5.胶浆房、返炼机机台停止生产；
6.压延车间102--SRCAL1#~2#开炼机停止生产1个班，塑料车间104--1#-4#造粒及流延机停止生产；
7.以上日常生产线调整生产计划反应时间为6-8小时（如夜间缓冲时间增加5H）。
	调整生产计划反应时间6-8小时后，削减整体VOCs排放量的20%。
	

	
	
	
	
	二级
	1.向公司管理层通报预警信息；
2.设备部保证燃气锅炉稳定正常运行，烟尘、二氧化硫、氮氧化物达标排放；
3.生产车间（炼胶、内涂）确保环保除尘设施正常运行，达标排放；
4.密炼车间BB2、BB4机台停止生产；
5.胶浆房、返炼机机台停止生产；
6.压延车间102--SRCAL1#~2#开炼机停止生产1个班，塑料车间104--1#-4#造粒及流延机停止生产；
7.压出车间104--TCT-TMA开炼机停止生产；
8.硫化车间C1-C10列停止生产20台硫化机；
9.以上日常生产线调整生产计划反应时间为6-8小时（如夜间缓冲时间增加5H）。
	调整生产计划反应时间6-8小时后，削减整体VOCs排放量的30%。
	

	
	
	
	
	一级
	1.向公司管理层通报预警信息；
2.设备部保证燃气锅炉稳定正常运行，烟尘、二氧化硫、氮氧化物达标排放；
3.生产车间（炼胶、内涂）确保环保除尘设施正常运行，达标排放；
4.密炼车间BB2、BB4机台停止生产；
5.胶浆房、返炼机机台停止生产；
6.压延车间102--SRCAL1#~2#开炼机停止生产1个班，塑料车间104--1#-4#造粒及流延机停止生产；
7.密炼车间BB3机台停止生产；
8.硫化车间C1-C10列停止生产50台硫化机；
9.以上日常生产线调整生产计划反应时间为6-8小时（如夜间缓冲时间增加5H）。
	调整生产计划反应时间6-8小时后，削减整体VOCs排放量的50%。
	

	23
	于洪区
	沈阳皇姑热电股份有限公司
	热电联产企业
	三级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场、灰库24小时安排专人巡查；
3.在确保供暖的前提下，锅炉最低负荷运行。
	确保二氧化硫、氮氧化物排放低于150mg/m3。
	

	
	
	
	
	二级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场、灰库24小时安排专人巡查；
3.在确保供暖的前提下，锅炉最低负荷运行。
	确保二氧化硫、氮氧化物排放低于130mg/m3。
	

	
	
	
	
	一级
	1.保证脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；
2.煤场、灰库24小时安排专人巡查；
3.在确保供暖的前提下，锅炉最低负荷运行。
	确保二氧化硫、氮氧化物排放低于100mg/m3。
	


